7.7. Das Bild der Funktion f(x) schneidet die y-Achse bei 1,25. Nullstellen liegen bei 1 (doppelt), — 0,61 und — 2,72. In der Doppelnullstelle liegt eine Extremstelle (Minimum). Ein Maximum liegt bei x = 0, ein Minimum bei x = — 2. Wendepunkte existieren für x = 0,55 und x = — 1,22 (Bild s. S. 107).

7.8. Die zugehörige Kurve besteht aus zwei Teilen, die durch den Pol bei x = — 3 getrennt sind. Die Kurve geht durch den Ursprung, hat bei x = 3 ein'Maximum und bei x = 6 einen Wendepunkt. Für x nach ± Co nähert sich die Kurve der

x-Achse (Bild s. S. 107).

7.9. Es liegen qualitativ dieselben Erscheinungen wie bei der Funktion Aufgabe 7.8. vor.

7.10. Es entsteht eine Überlagerung zweier sinusartiger Kurven. Schnittpunkt mit der y-Achse (0; 1). Schnittpunkte mit der x-Achse bei 0,75 rc und 1,75 rc, das

sind gleichzeitig Wendepunkte. Extrema liegen bei (0,25 ;	und (1,25 n;

— )/i) (Bild s. S. 107).

7.11. Die cos-Kurve liegt innerhalb der durch das Exponentialgesetz gegebenen Be-

grenzung.

Die Schnittpunkte mit der x-Achse sind die gleichen wie bei der cos-Funktion.

Extrema liegen bei 3,04 und 6,18 + 2 kr (Bild s. S. 107).

7.12. Ein Schnitt mit der x-Achse liegt nicht vor. Die Kurve hat bei x = 1, y = 2 ein Minimum und an der Stelle x = 3 einen Wendepunkt (Bild s. S. 107).

8. Schnittprobleme - Methode der unbestimmten Koeffizienten

100

101

I Zu untersuchen sind die Verhältnisse beim Schnitt zweier Kurven miteinander. An diesen Stellen müssen die Ordinaten beider Kurven, die Funktionswerte, und damit die Wertepaare beider Funktionen übereinstimmen. S = Kl () K2.'). Zu diesem Zwecke wird gleichgesetzt :

f(x) = g(x). Das führt zu einer Gleichung, deren Lösung(en) die x-Koordinate(n) des Schnitts liefert.2)

Gilt außerdem 1/(4 = 9'1 (xs), so liegt eine Berührung vor, was man oft auch an der „Doppellösung" der obigen Gleichung erkennen kann. [/'(x1) = g'(xi) allein sagt nur etwas aus über die Parallelität der Tangenten.] Der Schnittwinkel der beiden Kurven ist definiert als Winkel zwischen den Tangenten an die beiden Kurven im Schnittpunkt. Er kann berechnet werden nach Bestimmung der Anstiege f'(%) und Ax8) nach der Formel:

P (xs)— (xs)

tan Sp — 1 + ft (x,) • g' (xs)

II Oft ist in der Praxis zwar der Charakter (Typ) der Funktion oder Kurve bekannt, gesucht sind aber die Koeffizienten innerhalb der Kurvengleichung. Dazu sind nur die Koordinaten einiger Kurvenpunkte gegeben.

In diesem Falle setzt man die Funktionsgleichung allgemein mit unbestimmten Koeffizienten der Glieder an und findet für jeden Punkt, der gegeben ist, eine Gleichung. Alle diese Gleichungen bilden ein System, das nach den unbestimmten (unbekannten) Koeffizienten aufzulösen ist.')

Musterbeispiel zur Schnittpunktuntersuchung:

A	Gegeben sind die Funktionen

y = f(x) = 2x3 6x2 + 6x + 2	x E P

y =-- g(x) = 3(x + 1)2 — 1	x E P

Berechnen Sie die Koordinaten der gemeinsamen Punkte beider zugehöriger Kurven, und bestimmen Sie den Schnittwinkel.

B	Aus f(x) = g(x) ergibt sich 2x3 — 3x2 mit den Lösungen x, = x2 = 0; f (0) = 2 ;

x, = — 1,5; f(— 1,5) = — 0,25. Die Doppellösung x, = x2 läßt eine Berührung vermuten.

C	f'(x) = 6x2 + 12x + 6; (x) = 6x + 6.

Es folgt MO) = 6; g'(0) = 6; f'(— 1,5) = 1,5; g'(— 1,5)	— 3. Die Gleichung

t(x) = g' (x) liefert x, = 0 und x4 = — 1.

') Exakt bedeutet hier S = Kl fl K2:

{(xs; Ys))	{(x; y) J y = f(x))	((x; y)	g(x))

2) Grundsätzlich werden die beiden Kurvengleichungen zu einem Gleichungssystem zusammengefaßt. Dieses Gleichungssystem muß dann gelöst werden. Hier wird das dabei am häufigsten verwendete Verfahren angeführt.

8) In der Statistik gibt es übrigens auch Methoden, nach denen die ungefähren Koeffizienten ermittelt werden können, wenn mehr als genügend viele Punkte bzw. Werte-paare gegeben sind. Auf diese Methoden wird hier nicht eingegangen.